GROSPEAR 杀菌剂生产品控体系与佐证文件概览

AGROSPEAR CROPCARE CO., LTD. 杀菌剂制剂生产品控体系规范涵盖主流剂型（SC、WDG、FS、EW/ME），严格执行 FAO/WHO 农药质量规格 与 CIPAC 国际分析检测标准。

一、 杀菌剂生产品控全生命周期流程（4阶段管控）

[ 原辅料与包材进厂检验 (IQC) ]

├── 原药 (TC): 高效液相 (HPLC) 纯度、手性异构体比例（如苯醚甲环唑顺反异构体）、

│              有害杂质控制（如代森类 ETU 乙撑硫脲）、卡尔·费休微量水分

├── 助剂与载体: 润湿分散力、高岭土/白炭黑吸油值、硅酸镁铝/黄原胶胶体黏度

└── 阻隔包材: EVOH/HDPE 多层共挤阻隔瓶跌落抗冲、防渗透与电磁感应铝箔密封测试

│

▼

[ 生产制程巡检 (IPQC) ]

├── 悬浮剂 (SC): 氧化锆珠超细研磨，抑制奥氏熟化结晶，磨腔控温 < 35℃，细度 D90 < 3.5µm

├── 水分散粒剂 (WDG): 低温流化床分段干燥（物料床温 < 48℃），防三唑类低熔点原药熔融结块

├── 种子处理悬浮剂 (FS): 警戒色色牢度、包衣均匀度 (≥ 95%)、成膜固化速度与落粉率 (< 1.5%)

├── 水乳剂 (EW): 高压微射流均质乳化，微滴粒径 D90 < 0.8µm，离心无分层

└── 灌装线: 每 30 分钟净含量/装量称重抽检、高频电磁感应封口、激光防伪追溯喷码

│

▼

[ 成品出厂终检与放行 (FQC/OQC) ]

├── 单剂/复配成分定量: HPLC-DAD 多波长色谱柱基线完全分离，严格符合 FAO 标称含量允差

├── 物理特性: 悬浮率 (CIPAC MT 184 ≥ 92%)、自发崩解分散、起泡量 (≤ 35mL)、湿筛 (75µm ≥ 99%)

└── 双温稳定性验证: 54±2℃ 热储 14 天 (分解率 ≤ 3%) 与 0±2℃ 冷储 7 天 (无晶体析出)

│

▼

[ 留样与质量追溯 (Retention & Traceability) ]

├── 20±2℃ 恒温留样库归档（保留至产品保质期结束后 1 年，至少 3 年）

└── 一物一码数字化系统贯通原料批号、调配反应釜号、质检员与发货出库流向

二、 核心杀菌剂剂型质控参数对照（涵盖主流代表品种）

| 剂型 (Formulation) | 代表性杀菌剂品种 (Representative Products) | 核心质控指标与阈值 (CQA Specs) | 国际检测方法标准 (Methods) |
| --- | --- | --- | --- |
| SC (悬浮剂) | • 嘧菌酯 250g/L SC • 嘧菌酯 200g/L + 苯醚甲环唑 125g/L SC • 吡唑醚菌酯 250g/L SC | • 有效成分含量: 标称 $\pm 5.0\%$ • 激光粒度: $D_{50} \le 1.8\,\mu\text{m},\, D_{90} \le 3.5\,\mu\text{m}$ • 悬浮率 (热储后): $\ge 93.0\%$ • 倾倒洗涤残余: $\le 0.4\%$ | • CIPAC MT 184 • CIPAC MT 148.1 • Laser Diffraction |
| WDG (水分散粒剂) | • 吡唑醚菌酯 12.8% + 啶酰菌胺 25.2% WDG • 醚菌酯 50% WDG • 代森锰锌 75% WDG | • 自发崩解时间: $\le 60\text{ s}$ • 悬浮率: $\ge 88.0\%$ (标准水 D) • 残余水分: $\le 1.5\%$ • 耐磨碎率: $\ge 96.0\%$ (无粉尘飞扬) | • CIPAC MT 174 • CIPAC MT 185 • CIPAC MT 178.2 |
| FS (种衣剂) | • 精甲·咯·嘧菌 50g/L FS • 戊唑醇 60g/L FS | • 种子包衣均匀度: $\ge 95.0\%$ • 落粉脱落率: $\le 1.5\text{ mg}/100\text{g}$ 种子 • 黏度: $300 - 800\text{ mPa}\cdot\text{s}$ • 警戒色牢度: 色泽鲜艳、均匀不脱色 | • CIPAC MT 175 • Heubach Method • CIPAC MT 192 |
| EW / ME (水乳/微乳) | • 苯醚甲环唑 250g/L EC/EW • 戊唑醇 25% EW | • 乳液微滴粒径: $D_{90} \le 0.8\,\mu\text{m}$ • 热储稳定性 (54℃, 14d): 无分层沉淀 • 冷储稳定性 (0℃, 7d): 澄清透亮无析晶 | • CIPAC MT 36.3 • CIPAC MT 39.3 • Laser Particle Size |

三、 PDF 佐证报告内容说明

已生成的 PDF 文件 AGROSPEAR_Fungicide_QC_System_and_Dossier.pdf 包含：

- 企业规范受控文件头： 标明公司名 AGROSPEAR CROPCARE CO., LTD.、受控编号 SOP-QC-FUN-2026、执行标准及适用剂型。

- 生产品控流程全景与剂型指标表： 详细列明从进厂到成品放行的控制节点与检测方法。

- 官方成品检验分析报告单（COA 范本）： 以 Azoxystrobin 200g/L + Difenoconazole 125g/L SC (嘧菌酯 200g/L + 苯醚甲环唑 125g/L 悬浮剂) 为例，包含复配组分双波长 HPLC 定量分析、悬浮率、粒径分布、湿筛、冷储热储测试结果与合规放行签章栏。

- 四级放行审核卡与超标（OOS/CAPA）管理规程： 涵盖原料闸口、制程参数、实验室终检与包装追溯的四级放行机制及偏差处置流程。