杀虫剂全生命周期品控档案与放行/偏差处置体系说明

本套文件针对 AGROSPEAR CROPCARE CO., LTD. 的杀虫剂制剂（以典型品种 Chlorantraniliprole 200g/L SC 氯虫苯甲酰胺 200g/L 悬浮剂，批号：AS-INS-20260826-03 为例）建立了全生命周期 4 阶段的质检佐证、四级质量放行确认表以及偏差 CAPA 处置文件。

一、 杀虫剂 4 阶段检验检测报告体系

阶段 1：原辅料与包材进厂检验报告（IQC Report）

- 原药检验 (Technical Material): 对氯虫苯甲酰胺原药进行 HPLC 纯度分析（实测 98.42%）、相关有害杂质限度（IN-EQW78 实测 0.08%）、水分及酸度检测。

- 助剂检验 (Adjuvants): 聚羧酸盐分散助剂固含量（40.8%）、pH、表面张力（29.6 mN/m）及共溶相容性。

- 包材检验 (Packaging): 1L 氟化高阻隔 HDPE 瓶壁厚均匀度（0.96 mm）、低温抗跌落（1.8米 -10℃ 跌落无破裂）及 -70 kPa 负压封口抽检。

阶段 2：生产制程过程巡检报告（IPQC Report）

- 高剪切预混合: 初浆搅拌温度（31.5℃～34.2℃）及无团块均相浆料验证。

- 卧式砂磨细化: 砂磨腔温升控制（实测 32.4℃ $\le 38^\circ\text{C}$）、研磨压力（0.14 MPa）及激光微粒粒径在线监测（$D_{50} = 1.38\,\mu\text{m}, D_{90} = 2.85\,\mu\text{m}$）。

- 胶体网络构建: 布氏旋转黏度（760 mPa·s）与触变指数（3.1），确保长期抗沉降。

- 灌装与封口线: 每 30 分钟连续称重装量监控（实测均值 1002.4 mL）、瓶盖扭矩测试（2.8 N·m）及 100% 激光批号喷码识别率。

阶段 3：成品出厂终检分析报告单（FQC / Official COA）

- 有效成分定量: HPLC-DAD 测定含量为 201.8 g/L（标称 200.0 g/L）。

- 常规理化指标: 悬浮率 96.4%（CIPAC MT 184）、湿筛通过率 99.92%、持久起泡量 12 mL、倾倒洗涤残留 0.18%。

- 极限破坏测试: 54±2℃ 热储 14 天有效成分降解率仅 0.85%（标准 $\le 5.0\%$）；0±2℃ 冷储 7 天无晶体析出。

阶段 4：留样归档与全流程数字化溯源记录（Retention & Traceability）

- 恒温恒湿留样库: 每批留存 500 mL × 6 瓶商业包装样品，留存至保质期后 1 年（归档保存至 2029-08-25）。

- 一物一码追溯: 单瓶喷印独立 2D 追溯码（AGR202608260300001～12000），云端 ERP 关联原药批次、反应釜号、灌装机台与出口报关单。

二、 杀虫剂四级关卡放行确认表（4-Level Release Gate）

| 质量关卡 (Release Gate) | 核心审核放行条件 (Verification Criteria) | 放行状态 (Status) | 责任签章与日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级关卡：原料放行 (IQC Gate) | 原药 HPLC 纯度、助剂表面张力及阻隔瓶耐压测试 100% 合格 | Verified & Released | IQC 主管：Zhao Lei (2026-08-20) |
| 二级关卡：制程放行 (IPQC Gate) | 砂磨控温 $<38^\circ\text{C}$、激光粒度达标、装量称重与铝箔真空密封无渗漏 | Verified & Released | IPQC 工程师：Sun Qian (2026-08-26) |
| 三级关卡：实验室终检 (FQC Gate) | HPLC 含量 201.8 g/L、悬浮率 96.4%、14 天热储冷储合格，签署正式 COA | Verified & Released | 实验室主管：Li Ming (2026-08-27) |
| 四级关卡：追溯放行 (QA Gate) | 物理留样归档完毕、一物一码追溯数据上传 ERP，报关出口商检单审核通过 | Verified & Released | QA 总监：Dr. Alex Chen (2026-08-27) |

三、 偏差处置与纠正预防措施（CAPA）文件

PDF 文件中针对杀虫剂生产中可能出现的常见偏差制定了标准处置规程：

[ 指标偏离或出现可疑缺陷 ]

│

▼

[ 系统触发 ERP 自动锁定出库口 + 现场张贴物理红卡隔离 ]

│

▼

[ QA、生产车间与配方研发联合启动根因分析 (Fishbone / 5 Whys) ]

│

┌───────┴────────────────────────┬────────────────────────┐

▼                                ▼                        ▼

【含量波动偏差】                【悬浮剂研磨粒径粗化】    【铝箔封口微渗漏】

• 校准微量加料传感器             • 检查补充 0.8mm 锆珠    • 调谐感应发生器功率

• 开展双重液相复测               • 节流泵速并降低冷却温度 • 实施 100% 负压抽检

• 制定精准补偿调配方案           • 执行追加循环重磨       • 批次不合格包材退供应商

│

▼

[ 制定返工方案或报废决议 ──> 经工厂厂长与 QA 总监双重签字审批 ]