AGROSPEAR 杀虫剂生产品控体系与佐证文件体系概览

AGROSPEAR CROPCARE CO., LTD. 杀虫剂生产品控体系已编制为双语对照规范，严格遵循 FAO/WHO 农药规格指南及 CIPAC 国际检测标准方法：

一、 杀虫剂全生命周期品控流程（4阶段管控）

[ 原辅料/包材进厂 IQC ]

├── 原药 (TC): HPLC/GC 纯度、异构体、限制性有害杂质、水分 (Karl Fischer)

├── 助剂与溶剂: 乳化力、表面张力、水分 < 0.5%、闪点

└── 阻隔包材: 氟化高密度聚乙烯（HDPE）耐压、跌落与铝箔密封性

│

▼

[ 生产制程巡检 IPQC ]

├── 悬浮剂 (SC): 砂磨研磨温升监控 (≤ 38℃)、激光细度 (D90 ≤ 4.5µm)、触变胶体构建

├── 乳油 (EC): 原药共溶终点判定、超低水分控制、0℃ 低温防析晶

├── 微囊悬浮剂 (CS): 界面聚合反应温度梯度、原药包封率 (> 98%)、游离有效成分限度

└── 灌装流水线: 每 30 分钟净含量/装量称重抽检、高频电磁感应封口、激光批号防伪喷码

│

▼

[ 成品终检与放行 FQC/OQC ]

├── 含量全项定量分析 (HPLC-DAD / GC-FID)，执行严格 FAO 允差标准

├── 理化特性: 悬浮率 (CIPAC MT 184)、乳化稳定性 (CIPAC MT 36.3)、起泡性、倾倒残余

└── 极限加速测试: 54±2℃ 热储 14 天稳定性 (分解率 ≤ 5%) + 0±2℃ 冷储 7 天无分层

│

▼

[ 留样与溯源管理 Retention & Traceability ]

├── 恒温恒湿留样室归档（留存至产品保质期结束后 1 年，至少 3 年）

└── 一物一码 ERP 数字化溯源系统（双向追溯原药批号、投料工序、机台及出货流向）

二、 核心杀虫剂剂型质控参数对照（涵盖主要代表品种）

| 剂型 (Formulation) | 代表性杀虫剂品种 (Representative Products) | 核心质控指标与阈值 (CQA Specs) | 国际检测方法标准 (Methods) |
| --- | --- | --- | --- |
| SC (悬浮剂) | 氯虫苯甲酰胺 200g/L SC、噻虫嗪 30% SC、虱螨脲 50g/L SC | • 有效成分含量偏差: 标称 ±5.0% • 激光粒度: D50​≤2.0μm,D90​≤4.5μm • 悬浮率 (热储前后): ≥92.0% • 倾倒洗涤残留: ≤0.5% | • CIPAC MT 184 • CIPAC MT 148.1 • Laser Diffraction |
| EC (乳油) | 甲维盐 5% EC、高效氯氟氰菊酯 5% EC、阿维菌素 1.8%/5% EC | • 有效成分含量: 标称 ±5.0% • 水分含量: ≤0.40% (严防水解) • 乳化稳定性: 0.5h/2h/24h 无浮油分层 • 低温稳定性: 0℃ 保持 7 天澄清透明 | • CIPAC MT 36.3 • CIPAC MT 39.3 • Karl Fischer |
| WDG (水分散粒剂) | 甲维盐 5% WDG、啶虫脒 20%/70% WDG、呋虫胺 20% WDG | • 自发崩解时间: ≤60 s • 悬浮率: ≥88.0% • 残余水分: ≤1.8% • 耐磨碎率: ≥95.0% (无粉尘飞扬) | • CIPAC MT 174 • CIPAC MT 185 • CIPAC MT 178.2 |
| CS (微囊悬浮剂) | 高效氯氟氰菊酯 10% CS、毒死蜱 250g/L CS | • 游离未包封原药: <2.0% • 微囊包封率: ≥98.0% • 控释曲线测定 (0h, 6h, 24h, 72h) | • Extraction HPLC • CIPAC MT 190 |

三、 PDF 佐证报告内容说明

生成的 PDF 文件 AGROSPEAR_Insecticide_QC_System_and_Dossier.pdf 包含：

- 完整 SOP 规程文件头： 标注公司名称 AGROSPEAR CROPCARE CO., LTD.、受控文件编号（SOP-QC-INS-2026）与执行标准。

- 生产品控全流程及剂型技术指标表： 详细列明进厂、制程与成品检验控制点。

- 官方成品检验分析报告单（COA 范本）： 以 Chlorantraniliprole 200g/L SC (氯虫苯甲酰胺 200g/L 悬浮剂) 为例，包含批号、生产日期、检测方法、实测数据、热储冷储判定及分析员/复核员/QA总监的官方签章栏。

- 批放行审核卡与超标（OOS/CAPA）调查规程： 包含四级关卡放行确认表及偏差处置流程。