已为 AGROSPEAR CROPCARE CO., LTD. 生成针对 Chlorantraniliprole 200g/L SC (氯虫苯甲酰胺 200g/L 悬浮剂) 的 FQC / OQC 成品出厂终检分析报告单 (COA) 中英文双语对照版 PDF 文件：

氯虫苯甲酰胺 200g/L SC 成品出厂检验报告 (COA) 核心内容概览

1. 批次基础档案与受控追溯信息

- 产品名称： Chlorantraniliprole 200g/L SC (氯虫苯甲酰胺 200g/L 悬浮剂)

- 生产批号： AS-INS-20260826-03 | 批量： 12,000 Liters (1L × 12瓶/箱，共1,000箱)

- 报告单号： AGR-COA-INS-20260827-03 | 质量关卡： GATE 3 FQC RELEASED

- 生产日期： 2026-08-26 | 有效期至： 2028-08-25 | 检验日期： 2026-08-27

- 执行标准： FAO Specification / 企业内控标准 Q/AS-0826 / CIPAC 标准方法

2. 全项检测项目与实测分析数据对照表

| 检测分类 (Category) | 检验项目 (Test Parameters) | 规格标准 (Specifications) | 实测结果 (Test Results) | 标准检测方法 (Standard Methods) | 判定 (Verdict) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观性状 | Appearance | 类白色至浅米色均质流体 | 符合要求 (Conforms) | Visual (CIPAC MT 186) | Pass |
| 有效成分定量 | Active Content (HPLC) | 200.0 ± 10.0 g/L (190.0 – 210.0 g/L) | 201.8 g/L (偏差: +0.90%) | HPLC-DAD (Agilent 1260, 254 nm) | Pass |
| 质量百分比 | Mass Fraction (w/w) | 18.35 ± 0.92 % (w/w) | 18.51 % (w/w) | 计算值 (Assay / Density) | Pass |
| 酸碱度 | pH Value (1% 水乳液) | 5.5 – 8.5 (20°C) | 6.72 | CIPAC MT 75.3 | Pass |
| 密度 | Density (20°C) | 1.070 – 1.110 g/cm³ | 1.090 g/cm³ | CIPAC MT 3.2.1 | Pass |
| 物理胶体特性 | Suspensibility (悬浮率) | $\ge 90.0\%$ (CIPAC 标准水 D) | 96.4 % | CIPAC MT 184 | Pass |
| 微粒粒径分布 | Laser Particle Size | $D_{50} \le 2.0\,\mu\text{m},\ D_{90} \le 4.5\,\mu\text{m}$ | $D_{50} = 1.38\,\mu\text{m},\ D_{90} = 2.85\,\mu\text{m}$ | Malvern Mastersizer 3000 | Pass |
| 湿筛试验 | Wet Sieve Test (75 $\mu\text{m}$) | $\ge 99.0\%$ 通过 (200目筛) | 99.92 % 通过 (筛余仅 0.08%) | CIPAC MT 185 | Pass |
| 持久起泡性 | Persistent Foaming | $\le 40\text{ mL}$ (1 分钟后) | 12 mL | CIPAC MT 47.2 | Pass |
| 倾倒洗涤残留 | Pourability (Residue) | 残留 $\le 4.0\%$, 洗涤后 $\le 0.5\%$ | 残留: 1.8%, 洗涤后: 0.18% | CIPAC MT 148.1 | Pass |
| 表观黏度/流变 | Viscosity & Rheology | 400 – 1200 mPa·s (20°C) | 760 mPa·s (触变比 3.1) | CIPAC MT 192 (Brookfield #2) | Pass |
| 加速热储稳定性 | Heat Stability (54±2°C, 14d) | 原药降解率 $\le 5.0\%$, 悬浮率 $\ge 90.0\%$ | 降解率: 0.85% (199.9 g/L), 悬浮率: 95.2% | CIPAC MT 46.3 (恒温恒湿箱) | Pass |
| 低温冷储稳定性 | Cold Stability (0±2°C, 7d) | 无晶体析出、无永久分层沉淀 | 符合要求 (澄清流体，无析出) | CIPAC MT 39.3 (低温冷藏库) | Pass |

3. 终检放行决议与法定签批栏 (Sign-off)

- 最终综合判定结论： 各项有效成分纯度、分散悬浮性、微粒细度与高低温极限加速破坏试验全部合格，符合 FAO 规格及出厂内控标准，准予出厂放行并签发报关商检单据。

- 四方签批： 包含 检测员（Zhang Wei / 张伟）、复核员（Sun Qian / 孙倩）、实验室主管（Li Ming / 李明） 以及 质量总监（Dr. Alex Chen / 陈博士） 的正式签章栏与放行日期（2026-08-27）。