AGROSPEAR CROPCARE CO., LTD.针对 Chlorantraniliprole 200g/L SC (氯虫苯甲酰胺 200g/L 悬浮剂) 成品终检与放行阶段（FQC / OQC）的 4 位关键人员岗位标准作业、职位、事由、事项及实测指标验证档案与 PDF 文档：

PDF+ 1

Your PDF file is ready

AGROSPEAR_FQC_Personnel_and_Release_Verification

PDF

Open

FQC / OQC 成品终检与法定放行岗位作业标注档案

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                        AGROSPEAR CROPCARE CO., LTD.                                    │

│   Chlorantraniliprole 200g/L SC (氯虫苯甲酰胺 200g/L SC) FQC/OQC 成品终检与法定放行档案  │

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

1. 检测员 —— 张伟 (Zhang Wei)

- 【工序位置】 工序 3.1：仪器全项定量与理化分析工位

PDF+ 1

- 【职位】 检测员 / 实验室分析员 (Lab Analyst / Analytical Chemist)

PDF+ 1

- 【事由】 成品有效成分含量 HPLC 精确定量及悬浮率等理化指标测试

PDF+ 1

- 【事项】 操作高效液相色谱仪（HPLC-DAD）执行氯虫苯甲酰胺有效成分含量分析，使用量筒与恒温水浴完成 CIPAC MT 184 悬浮率测试，并记录激光粒度与 75 μm 湿筛试验数据。

PDF+ 1

- 【现场实测核心指标】

  - HPLC 含量实测：201.8 g/L（标称 200.0 ± 10.0 g/L，偏差仅 +0.90%）

PDF+ 1

  - 悬浮率：96.4 % | 粒径：D50​=1.38μm, D90​=2.85μm | 湿筛通过率：99.92 %

PDF+ 1

2. 复核员 —— 孙倩 (Sun Qian)

- 【工序位置】 工序 3.2：色谱图谱积分复核与热储稳定性验证工位

PDF+ 1

- 【职位】 复核员 / 质检复核工程师 (QC Chemist / Data Reviewer)

PDF+ 1

- 【事由】 原始色谱图谱积分校验与 54℃ 热储 / 0℃ 冷储数据复核

PDF+ 1

- 【事项】 校验 HPLC 色谱峰基线分离度、标准曲线线性相关系数（R2≥0.9999）与原始计算单；核验 54±2℃ 14 天加速热储降解率及 0℃ 7 天冷储澄清度，确认无计算或转录误差。

PDF+ 1

- 【复核核心指标与结论】

  - 54℃ 热储 14 天降解率：0.85%（热储后含量 199.9 g/L，热储后悬浮率 95.2%）

PDF+ 1

  - 0℃ 冷储 7 天：均相澄清无结晶析出，原始记录与系统数据 100% 一致

PDF+ 1

3. 实验室主管 —— 李明 (Li Ming)

- 【工序位置】 工序 3.3：实验室技术审查与 COA 审核工位

PDF+ 1

- 【职位】 实验室主管 (Central Lab Supervisor)

PDF+ 1

- 【事由】 FQC 成品检测分析报告单 (COA) 技术审查与标准符合性判定

PDF+ 1

- 【事项】 全面审核检验报告单（COA）中外观、含量、pH、密度、倾倒残留、持久起泡性等全部 10 项理化指标，对照 FAO 规格标准及企业标准 Q/AS-0826 进行合格性裁定并签署审核意见。

PDF+ 1

- 【实验室主管审核结论】

  - 实测理化参数：pH 6.72 | 密度 1.090 g/cm³ | 倾倒残留 1.8% (洗后 0.18%) | 持久起泡量 12 mL

PDF+ 1

  - 审核判定：全项理化指标与稳定性测试全部合格 (Pass)，同意提交放行

PDF+ 1

4. 质量总监 —— 陈博士 (Dr. Alex Chen)

- 【工序位置】 工序 3.4：四级关卡综合放行与法定签批工位

PDF+ 1

- 【职位】 质量总监 / 质量主管 (Head of Quality Assurance / QA Director)

HTML+ 1

- 【事由】 批生产记录与检验报告最终审计及成品出厂法定放行签批

PDF+ 1

- 【事项】 统筹审查 IQC 原料进厂报告、IPQC 制程巡检记录、FQC 终检 COA 及留样赋码追溯档案，确认四级质量关卡全闭环合规，在《成品检验分析报告单》加盖受控章并签署出厂放行令。

PDF+ 1

- 【最终法定放行决议】

  - 批号 AS-INS-20260826-03 氯虫苯甲酰胺 200g/L SC 全项符合 FAO 标准及企业规范。

PDF+ 1

  - 最终签批：GATE 3 FQC RELEASED & GATE 4 RELEASED（准予放行出厂与报关商检）。

PDF+ 1