各工序关键控制点岗位人员标准作业标注档案

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                        AGROSPEAR CROPCARE CO., LTD.                                    │

│       Chlorantraniliprole 200g/L SC (氯虫苯甲酰胺 200g/L 悬浮剂) IPQC 岗位实景与控制点        │

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

1. IPQC 巡检员 —— 孙倩 (Sun Qian)

- 【工序位置】 工序 2.2：两段卧式砂磨研磨与微粒细度监控工段

PDF+ 1

- 【职位】 IPQC 巡检员 (In-Process Quality Inspector)

PDF+ 1

- 【事由】 砂磨研磨细度 (D50​/D90​) 与砂磨腔出料温度实时巡检

PDF+ 1

- 【事项】 在卧式砂磨机旁对二段 0.8mm 钇稳定氧化锆珠研磨出料进行每 30 分钟定时取样，操作 Malvern 激光粒度分析仪测定粒径分布，并使用数字红外测温仪核实磨腔出料温升，严防有效成分受热分解。

PDF+ 1

- 【现场实测核心指标】

  - 砂磨出料温度：32.4℃（标准要求 ≤38.0∘C）

PDF+ 1

  - 激光粒度实测：D50​=1.38μm, D90​=2.85μm（标准要求 D90​≤4.5μm）

PDF+ 1

2. 生产车间主任 —— 李建国 (Li Jianguo)

- 【工序位置】 工序 2.1：高剪切初浆配制与批投料核对工段

PDF+ 1

- 【职位】 车间主任 / 生产经理 (Plant Production Manager)

HTML+ 2

- 【事由】 高剪切初浆配制工况与批生产投料复核监控

PDF+ 1

- 【事项】 现场监督配料操作员严格对照批生产指令单（BMR），完成 2,438.4 kg 氯虫苯甲酰胺原药及聚羧酸盐分散助剂的精确计量投料，实时监控高剪切分散釜在 1050 RPM 下的运转及初浆均相状态，杜绝底部团块结聚。

PDF+ 1

- 【现场实测核心指标】

  - 原药投料准确度：2,438.4 kg（称量误差 <0.1%，条码扫码 100% 校验）

PDF+ 1

  - 高剪切工况：1050 RPM 连续运转 38 分钟，初浆物料温度 32.8℃

PDF+ 1

3. 工艺工程师 —— 张伟 (Zhang Wei)

- 【工序位置】 工序 2.3 & 2.4：调配增稠胶体构建与自动灌装线封口工段

PDF+ 1

- 【职位】 工艺工程师 (Formulation Process Engineer)

PDF+ 1

- 【事由】 悬浮剂流变胶体结构构建与自动灌装线真空密封性验证

PDF+ 1

- 【事项】 在调配反应釜使用 Brookfield 旋转黏度计测定黄原胶/硅酸镁铝复合胶体的表观黏度与触变比指数；在自动灌装包装线使用数显扭矩仪与真空检漏箱抽检 1L 氟化 HDPE 瓶电磁感应铝箔封口质量。

PDF+ 1

- 【现场实测核心指标】

  - 体系表观黏度：760 mPa·s（规格 400～1200 mPa·s）

PDF+ 1

  - 触变比指数 (6/60 RPM)：3.10（标准 ≥2.5，抗沉降胶体成型）

PDF+ 1

  - 电磁感应封口抽检：-70 kPa 真空负压箱测试无微渗漏（0/50 缺陷）

PDF+ 1

4. 质量主管审批 —— 陈博士 (Dr. Alex Chen)

- 【工序位置】 工序 2.5：IPQC 关卡数据综合审核与签批放行工位

PDF+ 1

- 【职位】 质量主管 / QA总监 (Head of Quality Assurance)

HTML+ 2

- 【事由】 制程质量控制全项数据符合性审查与放行决议签署

PDF+ 1

- 【事项】 在中央质检主控室全面汇总审查预混投料记录、砂磨细度激光图谱、胶体黏度曲线、75 μm 湿筛数据及包装线抽检报表，确认全过程无重大质量偏差后，正式签发《IPQC 制程放行审批单》。

PDF+ 1

- 【质量审核与放行决议】

  - 各关键控制点（CCP）实测指标全部受控达标，无超标（OOS）缺陷。

PDF+ 1

  - QA 最终签署结论：IPQC GATE 2 RELEASED（准予制程放行，转入第三阶段 FQC 成品终检与 COA 出具）。

PDF+ 1