杀虫剂 IPQC（制程过程巡检）检验报告核心内容结构

本份报告针对 AGROSPEAR CROPCARE CO., LTD. 以氯虫苯甲酰胺原药制成 Chlorantraniliprole 200g/L SC (氯虫苯甲酰胺 200g/L 悬浮剂) 的生产制程，建立标准化过程巡检与监控佐证数据：

- 文件受控信息与批生产溯源：

  - 报告单号： AGR-IPQC-INS-20260826-02

  - 生产批号： AS-INS-20260826-03（批量：12,000 升）

  - 原料溯源： 氯虫苯甲酰胺原药批号 TC-20260815-98（HPLC 纯度 98.42%）

  - 关卡状态： IPQC Gate 2 Released (二级制程关卡放行)

各工序关键控制点 (CCP) 与检验监测数据

1. 阶段 2.1：预混合搅拌与初浆配制 (Pre-dispersion)

- 投料精密度： 原药按配方精准投料 2,438.4 kg（计量偏差 $\le \pm0.1\%$），助剂与防冻剂扫码防错校验。

- 高剪切工况： 1050 RPM 剪切分散 38 分钟，初浆物料温度 32.8℃（严格控制在 $< 40.0^\circ\text{C}$ 以内）。

- 均相状态： 经 100 目筛过滤与显微镜观察，初浆均相无团块结聚，预磨细度 $D_{90} = 22.4\,\mu\text{m}$。

2. 阶段 2.2：卧式砂磨细化与细度监控 (Wet Bead Milling)

- 一段粗磨（1.0mm 锆珠）： 腔体出口温度 33.6℃，出料细度 $D_{90} = 7.82\,\mu\text{m}$。

- 二段超细精磨（0.8mm 钇稳定锆珠）：

  - 研磨出料温度稳定在 32.4℃（瞬时峰值 34.8℃ $\le 38.0^\circ\text{C}$，严防原药受热降解）。

  - 磨腔压力 0.14 MPa（$< 0.25\text{ MPa}$）。

  - 激光粒度分析（Malvern Mastersizer）： 实测 $D_{50} = 1.38\,\mu\text{m}$（标准 $< 2.0\,\mu\text{m}$），$D_{90} = 2.85\,\mu\text{m}$（标准 $< 4.5\,\mu\text{m}$）。

- 研磨介质磨损： 动态分离筛网压差 0.02 MPa，无锆珠碎屑检出。

3. 阶段 2.3：调配增稠、黏度与触变控制 (Structuring & Thickening)

- 胶体水化调配： 预水化黄原胶/硅酸镁铝复合胶体低剪切搅拌（300 RPM）分散 60 分钟。

- 表观黏度： 布氏旋转黏度计（#2转子/30 RPM）实测 760 mPa·s（规格 400～1200 mPa·s）。

- 触变比指数： 6 RPM / 60 RPM 黏度比值为 3.10（$\ge 2.5$），形成抗分层空间网状结构。

- 中间体湿筛通过率： 75 $\mu\text{m}$ 试验筛通过率 99.92%（CIPAC MT 185）。

- 中间体含量快检： HPLC 测定为 201.2 g/L，符合放行前范围。

4. 阶段 2.4：自动包装线巡检 (Packaging Line Inspection)

- 净装量称重： 连续动态称重均值 1002.4 mL（$1000 \pm 5.0\text{ mL}$），每 30 分钟抽检合格率 100%。

- 瓶盖扭矩： 实测 2.8～3.1 N·m（标准 2.5～3.5 N·m）。

- 电磁感应铝箔封口： -70 kPa 真空负压箱检测 1 分钟，抽检 50 瓶无气泡、无微渗漏（0/50 Defect）。

- 2D 追溯激光赋码： 生产批号、有效期与瓶身 2D QR 码经视觉相机 100% 识别，与 ERP 批档案完全匹配。

制程放行签字栏（IPQC Sign-off）

报告文末配套包含 IPQC 巡检员（Sun Qian / 孙倩）、车间主任（Li Jianguo / 李建国）、工艺工程师（Zhang Wei / 张伟） 以及 质量主管审批（Dr. Alex Chen / 陈博士） 的四方法定签批栏与放行决议。