AGROSPEAR CROPCARE CO., LTD. 杀螨剂（Acaricides）与杀线虫剂（Nematicides）制剂生产品控体系针对主流剂型（SC 悬浮剂、GR 颗粒剂、EW/EC 乳剂、CS 微囊悬浮剂）编制，严格执行 FAO/WHO 农药规格 与 CIPAC 国际检测标准。

针对该类产品的特殊生物靶标与药效机理，品控体系重点强化了杀螨剂微细晶型防奥氏熟化与杀线虫颗粒剂无尘耐磨（防吸入毒性）及根际渗透控释。

一、 杀螨剂 / 杀线虫剂品控全生命周期流程（4阶段管控）

[ 靶向安全与原辅料/包材进厂检验 (IQC) ]

├── 原药 (TC): HPLC 纯度、顺反立体异构体比例（如螺虫乙酯/哒螨灵异构体）、游离酸度与微量水分

├── 助剂与载体: 根际渗透剂、植物油增效剂、膨润土/凹凸棒土载体颗粒强度与吸油值

└── 专业包材: UN 认证防穿刺铝塑复合袋（GR 颗粒剂）、高阻隔抗腐蚀氟化 HDPE 瓶（SC/EC）

│

▼

[ 生产制程巡检 (IPQC) ]

├── 杀螨悬浮剂 (SC): 砂磨控温 < 32℃（防联苯肼酯热解）、超细粒径 D90 < 3.0µm、晶型稳定抗结块

├── 杀线虫颗粒剂 (GR): 滚筒包膜吸附均匀度、低温干燥固化（床温 < 45℃）、高效除尘（粉尘 < 0.2%）

├── 微囊悬浮剂 (CS): 控释囊壁厚度监控、游离未包封原药残留 < 1.5%、根际渗透迁移率测定

└── 灌装与包装线: 铝塑袋/瓶口负压密封性测试、装量精密度 (±0.5%)、一物一码追溯喷码

│

▼

[ 成品出厂终检与放行 (FQC/OQC) ]

├── 复配有效成分分析: 双组分 HPLC-DAD 完全基线分离（如联苯肼酯+乙螨唑 / 噻唑膦+阿维菌素）

├── 理化性能: 悬浮率 (CIPAC MT 184 ≥ 93%)、颗粒耐磨碎率 (CIPAC MT 178.2 ≥ 98%)、倾倒洗涤残留 ≤ 0.3%

└── 极限破坏验证: 54±2℃ 热储 14 天 (降解率 ≤ 3.0%) 与 0±2℃ 冷储 7 天无结晶、无絮凝析出

│

▼

[ 留样、职业暴露防护与追溯 (Retention & Safety) ]

├── 职业安全防护: 杀线虫剂车间环境空气有机磷/生物碱挥发度在线监测（< 0.01 mg/m³）

└── 20±2℃ 恒温留样库归档（至少 3 年），绑定数字化 ERP 批生产记录（BMR）与检验图谱

二、 核心剂型质控参数对照（主流代表品种）

| 剂型 (Formulation) | 代表性品种 (Representative Products) | 核心质控指标与阈值 (CQA Specs) | 国际检测方法标准 (Methods) |
| --- | --- | --- | --- |
| SC (杀螨悬浮剂) | • 联苯肼酯 240g/L + 乙螨唑 110g/L SC • 螺螨酯 240g/L SC • 吡螨胺 30% SC | • 有效成分含量: 标称 $\pm 5.0\%$ • 激光粒度: $D_{50} \le 1.5\,\mu\text{m},\, D_{90} \le 3.0\,\mu\text{m}$ • 悬浮率 (热储后): $\ge 93.0\%$ • 倾倒洗涤残留: $\le 0.3\%$ | • CIPAC MT 184 • Laser Diffraction • CIPAC MT 148.1 |
| GR (杀线虫颗粒剂) | • 噻唑膦 10% GR • 噻唑膦 5% + 阿维菌素 0.5% GR • 氟吡菌酰胺 2% GR | • 游离粉尘含量: $\le 0.20\%$ (防吸入中毒) • 耐磨碎率: $\ge 98.0\%$ (颗粒坚硬无碎末) • 粒径分布 (0.5–1.6 mm): $\ge 95.0\%$ • 土壤 30 天平稳缓释释放曲线 | • CIPAC MT 171 • CIPAC MT 178.2 • Soil Leaching Model |
| EW / EC (杀螨乳剂) | • 哒螨灵 20% WP/EC • 克螨特 570g/L EC • 三唑锡 550g/L SC/EC | • 乳化稳定性: 0.5h/2h/24h 无浮油分层 • 低温冷储稳定性: 0℃ 保持 7 天澄清透明 • 水分含量: $\le 0.35\%$ • 闪点: $\ge 65^\circ\text{C}$ (安全储运) | • CIPAC MT 36.3 • CIPAC MT 39.3 • Tag Closed Cup |
| CS / ME (杀线虫控释) | • 阿维菌素 2% ME (灌根专用) • 氟吡菌酰胺 200g/L + 阿维菌素 50g/L CS | • 微囊包封率: $\ge 98.0\%$ • 游离原药残留: $\le 1.5\%$ • 根际土壤下渗与吸附平衡指数达标 | • Extraction HPLC • CIPAC MT 190 |

三、 PDF 佐证报告内容说明

已生成的 PDF 文件 AGROSPEAR_Acaricides_Nematicides_QC_System_and_Dossier.pdf 包含：

- 企业规范受控文件头： 标明公司名 AGROSPEAR CROPCARE CO., LTD.、受控编号 SOP-QC-ACN-2026、执行标准及适用剂型。

- 专业安全警示（Mandatory Protocol）： 重点强调杀线虫剂颗粒剂粉尘控制、职业暴露防护及杀螨剂抗奥氏熟化晶型管理。

- 生产品控流程全景与剂型指标表： 详细列明从原辅料入厂、制程砂磨包膜到成品出厂检验的技术指标。

- 官方成品检验分析报告单（COA 范本）： 以 Bifenazate 240g/L + Etoxazole 110g/L SC (联苯肼酯 240g/L + 乙螨唑 110g/L 悬浮剂) 为例，包含双有效成分 HPLC-DAD 分离定量、悬浮率、粒度分布、湿筛、倾倒性、冷热储试验数据与分析员/复核员/QA总监的官方签章栏。

- 四级放行审核卡与超标（OOS）处置规程： 涵盖原料关卡、制程参数、实验室 FQC 与包装追溯四级审核机制。