AGROSPEAR CROPCARE CO., LTD. 植物生长调节剂品控体系严格遵循 FAO/WHO 农药质量规格 与 CIPAC 国际分析检测标准。

由于植物生长调节剂在 ppm（mg/L）微量级 即对作物产生强烈的生理调节作用，品控体系重点强化了超微量均匀度控制（CV < 1.5%）、高活性手性/光学异构体定量分析、除湿车间防潮控制（RH < 35%）及下胚轴生物测定（Bio-assay）验证。

一、 PGR 生产品控全生命周期流程（4阶段管控）

[ 超微量原辅料进厂检验 (IQC) ]

├── 原药 (TC): HPLC/MS 纯度、手性同分异构体比例（如烯效唑/多效唑 2R,3R-活性体、芸苔素内酯异构体）、

│              赤霉酸发酵杂质辨识 (GA3/GA1/GA4+7)、微量水分

├── 助剂与崩解体系: 无水级助溶剂（含水量 < 0.2%）、食品级柠檬酸与碳酸氢钠泡腾崩解对

└── 专用包装物料: 充氮铝箔复合防潮袋（SP/TB 剂型）、高阻隔氟化 HDPE 瓶（SL/SC 剂型）

│

▼

[ 洁净除湿制程巡检 (IPQC) ]

├── 可溶粉/粒剂 (SP/SG): 超微量成分三维立体混料均一性 (变异系数 CV < 1.5%)、车间湿度 RH < 35%

├── 可溶水剂 (SL): 原药完全溶解终点、-5℃ 极寒耐低温析晶稳定性、溶剂安全闪点

├── 泡腾片剂 (TB): 压片硬度 (≥ 45 N)、脆碎度 (< 0.5%)、水中自发气泡崩解时间 (< 90秒)

└── 高精度分装线: 高精度多头微量称重分装 (±0.2% 允差)、铝箔热封密闭性、一物一码追溯赋码

│

▼

[ 成品出厂终检与放行 (FQC/OQC) ]

├── 超微量定量测定: 高灵敏度 HPLC-DAD / LC-MS/MS 精确定量（如 0.01% 芸苔素内酯、0.1% 氯吡脲）

├── 理化特性: 水溶速度与透明澄明度 (CIPAC MT 41)、溶液热储沉淀、持久起泡性 (≤ 15 mL)

└── 稳定性破坏测试: 54±2℃ 热储 14 天 (分解率 ≤ 3.0%) 与 0±2℃ 冷储 7 天无沉淀、无分层

│

▼

[ 生物活性测定、留样与追溯 (Bioassay & Traceability) ]

├── 生物学活性验证: 标准作物幼苗下胚轴伸长法/插条生根法，校验批次间生理活性一致性

└── 恒温留样库（15–20℃）保存至保质期后 1 年，贯通 ERP 数字化批生产记录（BMR）与检测图谱

二、 核心 PGR 剂型质控参数对照（主流代表品种）

| 剂型 (Formulation) | 代表性 PGR 品种 (Representative Products) | 核心质控指标与阈值 (CQA Specs) | 国际检测方法标准 (Methods) |
| --- | --- | --- | --- |
| SL / SP (水剂/可溶粉) | • 赤霉酸 (GA3) 40% SP / 4% SL • 乙烯利 480g/L / 720g/L SL • 甲哌鎓 (助壮素) 250g/L SL | • 有效成分含量: 标称 $\pm 5.0\%$ • 溶解时间: $\le 30\text{ s}$ ($100\%$ 清澈透明) • pH 范围: GA3 ($3.0 - 6.5$) / 乙烯利 ($\le 3.0$) • 残余水分: $\le 1.5\%$ (SP 粉剂) | • HPLC / Titration • CIPAC MT 41 • CIPAC MT 75.3 |
| Ultra-low (超微量制剂) | • 14-羟基天然芸苔素内酯 0.01% SL • 24-表芸苔素内酯 0.1% SP • 氯吡脲 (CPPU) 0.1% SL | • 微量回收率: $\ge 98.0\%$ • 高活性异构体比例: 专属性标准峰符合 • 澄清透明外观: 0℃ 低温保持透亮澄明 • 热储稳定性 (54℃, 14d): 降解率 $\le 3.0\%$ | • HPLC-MS/MS • Chiral Separation • CIPAC MT 46.3 |
| SC / WDG (延缓悬浮/粒剂) | • 多效唑 250g/L SC / 15% WP • 烯效唑 5% SC / 5% WP • 抗倒酯 / 调环酸钙 10%/15% WDG | • 光学活性体: 2R,3R-异构体 $\ge 99.0\%$ • 激光粒度: $D_{50} \le 1.8\,\mu\text{m},\, D_{90} \le 3.5\,\mu\text{m}$ (SC) • 悬浮率: SC $\ge 92.0\%$ / WDG $\ge 88.0\%$ • 调环酸钙残余水分: $\le 1.5\%$ | • Chiral HPLC • Laser Diffraction • CIPAC MT 184 / MT 174 |
| TB (泡腾片剂) | • 赤霉酸 (GA3) 10% / 20% TB • 苄氨·赤霉酸 (6-BA + GA4+7) TB | • 泡腾自溶崩解时间: $\le 90\text{ s}$ • 片剂硬度: $45 - 80\text{ N}$ • 脆碎度: $\le 0.50\%$ (CIPAC MT 178) • 片重差异: $\pm 2.0\%$ 以内 | • CIPAC MT 174 • Tablet Hardness Tester • Electronic Balance |

三、 PDF 佐证报告内容说明

生成的 PDF 文件 AGROSPEAR_PGR_QC_System_and_Dossier.pdf 包含：

- 企业规范受控文件头： 标注公司名称 AGROSPEAR CROPCARE CO., LTD.、受控编号 SOP-QC-PGR-2026、执行标准（FAO/CIPAC）及适用剂型。

- PGR 超微量生理活性安全强制警示（Ultra-High Precision Protocol）： 强调超微量计量、手性异构体分离及生物安全性防药害控制。

- 生产品控流程全景与剂型指标表： 详细列明从原辅料入厂、三维均一混料、泡腾成型到成品出厂检验的技术指标。

- 官方成品检验分析报告单（COA 范本）： 以 14-Hydroxylated Brassinolide 0.01% SL (14-羟基天然芸苔素内酯 0.01% 水剂) 为例，包含批号、规格、HPLC-MS/MS 超痕量定量（实测 0.0102%）、水溶澄明度、持久起泡性、冷热储及下胚轴生物活性测定（128.5%），附分析员/复核员/QA总监官方签章栏。

- 四级放行审核卡与超标（OOS）处置规程： 涵盖原料闸口、制程参数、实验室 FQC 与包装追溯四级审核机制。