AGROSPEAR CROPCARE CO., LTD. 除草剂制剂生产品控体系针对主流除草剂剂型（SL 水剂、OD 可分散油悬浮剂、EC 乳油、WDG 水分散粒剂）编制，严格贯彻 FAO/WHO 农药规格 与 CIPAC 国际检测标准。

除草剂品控尤其强调专用车间生产隔离与严防非目标作物交叉污染（Cross-Contamination Control）。

一、 除草剂品控全生命周期流程（4阶段管控）

[ 专用车间防交叉污染隔离体系 (Dedicated Segregation & HVAC) ]

├── 严格独立的负压车间与专属管道反应釜，绝不与杀虫剂/杀菌剂共用设备

└── 磺酰脲类/激素类等超高效除草剂换批次 CIP 清洗验证（LC-MS/MS 残留极限 < 10 ppb）

│

▼

[ 原辅料与专用包材检验 (IQC) ]

├── 原药 (TC/TK): HPLC 纯度、手性异构体比例（如精异丙甲草胺 S-体 ee ≥ 88%）、

│                有害相关杂质限度（游离甲醛、AMPA、肼类等）、微量水分

├── 油相载体与助剂: 甲基化植物油载体酸价/水分（< 0.3%）、牛脂胺/有机硅表面张力

└── 阻隔包材: 高阻隔氟化 HDPE 瓶耐摔耐压、防浪涌瓶口设计、铝箔电磁感应密封性

│

▼

[ 生产制程巡检 (IPQC) ]

├── 水剂 (SL): 中和成盐反应 pH 终点判定（草铵膦铵盐/草甘膦异丙胺盐）、盐转化率 > 99.5%

├── 可分散油悬浮剂 (OD): 研磨控温 < 32℃（防磺酰脲热解）、体系超低水分控制、触变抗分层

├── 乳油 (EC): 酯类原药低温溶解与相容性、-5℃ 极寒析晶监控

└── 灌装流水线: 每 30 分钟净装量称重抽检、瓶盖扭矩测试、激光追溯防伪喷码

│

▼

[ 成品出厂终检与放行 (FQC/OQC) ]

├── 有效成分定量: HPLC 离子对/反相色谱完全基线分离，严格执行 FAO 标称含量允差

├── 物理特性: 水溶澄清度、油悬浮分散性 (CIPAC MT 180)、起泡量 (≤ 20mL)、湿筛试验

└── 极限破坏测试: 54±2℃ 热储 14 天 (磺酰脲类 45℃ 特殊热储) 与 0±2℃ 冷储 7 天无析晶

│

▼

[ 留样与清场追溯 (Retention & Line Clearance) ]

├── 阴凉留样库（15–25℃）保留至产品保质期结束后 1 年（至少 3 年）

└── 一物一码赋码追溯系统贯通原料批号、调配反应釜、批生产记录（BMR）与发货出库

二、 核心除草剂剂型质控参数对照（主流代表品种）

| 剂型 (Formulation) | 代表性除草剂品种 (Representative Products) | 核心质控指标与阈值 (CQA Specs) | 国际检测方法标准 (Methods) |
| --- | --- | --- | --- |
| SL (可溶性水剂) | • 精草铵膦/草铵膦 200g/L SL • 草甘膦 41%/480g/L 异丙胺盐 SL • 2,4-滴二甲胺盐 720g/L SL | • 有效成分含量: 标称 $\pm 5.0\%$ • 水溶性与澄清度: $100\%$ 清澈透明、无沉淀浮油 • pH 范围: $5.0 - 8.0$ (1% 水溶液) • 持久起泡量: $\le 20\text{ mL}$ (1 分钟后) | • HPLC / Titration • CIPAC MT 75.3 • CIPAC MT 47.2 |
| OD (可分散油悬浮剂) | • 烟嘧磺隆 40g/L OD • 硝磺·莠去津 25% OD • 五氟磺草胺 25g/L OD | • 微量水分: $\le 0.30\%$ (防原药水解) • 激光粒度: $D_{50} \le 1.8\,\mu\text{m},\, D_{90} \le 4.0\,\mu\text{m}$ • 油悬分散稳定性: 分层 $\le 2.0\text{ mL}$ (CIPAC MT 180) • 热储稳定性 (45℃, 14d): 降解率 $\le 3.5\%$ | • CIPAC MT 180 • Karl Fischer MT 30.5 • Laser Diffraction |
| EC (乳油) | • 精喹禾灵 10% EC • 精异丙甲草胺 960g/L EC • 烯草酮 240g/L EC | • 光学异构体纯度: $S\text{-体 } ee \ge 88.0\%$ • 水分含量: $\le 0.35\%$ • 乳化稳定性: 0.5h/2h/24h 无浮油分层 • 低温冷储稳定性: 0℃ 保持 7 天澄清透明 | • Chiral HPLC • CIPAC MT 36.3 • CIPAC MT 39.3 |
| SC / WDG (悬浮剂/颗粒剂) | • 莠去津 500g/L SC • 双草醚 80% WDG • 吡嘧磺隆 10% WP/WDG | • 悬浮率: SC $\ge 92.0\%$ / WDG $\ge 88.0\%$ • 自发崩解时间: $\le 60\text{ s}$ (WDG) • 湿筛试验 (75µm): 通过率 $\ge 99.0\%$ • 耐磨碎率: $\ge 95.0\%$ (无粉尘飞扬) | • CIPAC MT 184 • CIPAC MT 174 • CIPAC MT 178.2 |

三、 PDF 佐证报告内容说明

生成的 PDF 文件 AGROSPEAR_Herbicide_QC_System_and_Dossier.pdf 包含：

- 企业规范受控文件头： 标明公司名 AGROSPEAR CROPCARE CO., LTD.、受控编号 SOP-QC-HERB-2026、执行标准（FAO/CIPAC）及产品系列。

- 除草剂专用车间与防交叉污染安全警示（Mandatory Protocol）： 明确负压隔离、CIP 清洗擦拭检验与 $<10\text{ ppb}$ 痕量控制标准。

- 生产品控流程全景与剂型指标表： 涵盖水剂成盐中和、油悬浮研磨控温、乳油低温结晶及成品出厂全套技术控制点。

- 官方成品检验分析报告单（COA 范本）： 以 Glufosinate-ammonium 200g/L SL (草铵膦 200g/L 水剂) 为例，包含批号、规格、外观、HPLC 含量定量、密度、水溶澄明度、持久起泡性、冷热储及交叉污染排查（LC-MS/MS 未检出），附分析员/复核员/QA总监的官方签章栏。

- 四级放行审核卡与超标（OOS）调查处置规程： 涵盖原料关卡、制程参数、实验室 FQC 与包装溯源四级审核机制。